Załącznik nr 2 do szacowanie wartości zamówienia

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: 01/2026/LEADER

OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIE: Roboty budowlane

Przedmiotem zadania jest wykonanie roboty budowlane w LEŚNA BASZTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brąswałd 62, 11-001 Brąswałd. Prace będą wykonywane w funkcjonującym obiekcie Zamawiającego, a to obliguje Wykonawcę do realizacji zamówienia w godzinach pracy obiektu. Zamawiający udostępnia swobodny dostęp do obiektu od poniedziałku od piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Realizacja zadania polega na każdorazowym realizowaniu zlecenia w podanym przedziale czasowym, wykonaniu poniższych czynności w komplecie wraz z pracami porządkowymi, które pozwolą Zamawiającemu na normalne funkcjonowanie.

Koordynatorem prac jest osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: MACIEJ ŁOJKO adres mailowy: kontakt@lesnabaszta.pl, tel. +48 509 239 992 lub osoba przez nią wyznaczona w toku realizacji zadania.

Zakres prac w zakres robót do wykonania, charakterystyka prac:

I. ŚCIEŻKI W LESIE

1. Wytyczenie trasy

•    Pomiar i oznaczenie przebiegu ścieżek w terenie

•    Ustalenie szerokości ścieżek (np. 80–120 cm)

2. Przygotowanie podłoża

•    Usunięcie warstwy humusu (trawy, korzeni, ściółki leśnej) – ok. 10–15 cm

•    Wyrównanie terenu

3. Wykonanie warstwy nośnej

•    Zagęszczenie podłoża

•    Ułożenie warstwy kruszywa (tłuczeń, żwir) – ok. 10 cm

•    Zagęszczenie mechaniczne (np. zagęszczarka płytowa)

4. Nawierzchnia ścieżek

W zależności od wyboru:

•    Żwir dekoracyjny / kamień rzeczny

•    Kora sosnowa (wymaga geowłókniny pod spodem)

•    Płyty kamienne lub drewniane plastry

•    Geowłóknina pod nawierzchnię – zapobiega przerastaniu chwastów

5. Obrzeża (opcjonalnie)

•    Montaż obrzeży drewnianych, z kamienia, kostki lub obrzeży plastikowych

II. PLACYK NA BALIĘ I ALTANKĘ

1. Wytyczenie i przygotowanie miejsca

•    Pomiar i wyznaczenie granic placyku

•    Usunięcie humusu – do 20 cm

•    Wyrównanie i zagęszczenie terenu

2. Wykonanie fundamentu / podbudowy

•    Ułożenie geowłókniny (odcięcie od gruntu)

•    Wysypanie warstwy nośnej z tłucznia lub grubego żwiru – 15–20 cm

•    Zagęszczenie mechaniczne

3. Nawierzchnia placyku

Możliwości:

•    Kostka brukowa

•    Płyty betonowe lub kamienne

•    Deski tarasowe (kompozyt/drewno) na legarach

•    Betonowy wylew (np. pod balię z paleniskiem)

•    Żwir dekoracyjny (mniej trwałe, ale naturalne)

4. Drenaż (jeśli potrzebny)

•    Odprowadzenie wody z okolic balii

•    Rury drenarskie i warstwa filtracyjna z żwiru

5. Montaż balii i altanki

•    Wykonanie podstaw pod balię (np. bloczki betonowe, płyta betonowa)

•    Przygotowanie kotew / punktów mocowania dla altanki

•    Podciągnięcie instalacji (jeśli potrzeba: prąd, woda)

ETAPY BUDOWY ALTANKI OGRODOWEJ

1. Projekt i przygotowanie

•    Wybór lokalizacji (nasłonecznienie, dostępność, widok)

•    Wykonanie projektu (lub zakup gotowego zestawu)

•    Uzgodnienia formalne (jeśli altana przekracza 35 m² – zgłoszenie lub pozwolenie)

2. Przygotowanie terenu

•    Wytyczenie miejsca altanki (sznurki, paliki)

•    Usunięcie warstwy humusu – 15–20 cm

•    Wyrównanie i zagęszczenie podłoża

•    W razie potrzeby: wykonanie drenażu (żwir, rura drenarska)

3. Fundament

Do wyboru:

•    Bloczki betonowe – ustawiane w narożnikach i po obwodzie (szybka, tania opcja)

•    Stopy fundamentowe – wylewane z betonu

•    Płyta betonowa – stabilna, trwała, dobra pod podłogę z balią

Na bloczkach kładzie się legary konstrukcyjne (impregnowane drewno konstrukcyjne).

4. Konstrukcja nośna

•    Montaż słupów narożnych (najczęściej 9x9 cm lub 12x12 cm)

•    Wypoziomowanie i zabezpieczenie słupów (np. kotwy w betonie lub systemowe uchwyty)

•    Montaż belek górnych (poziome połączenia między słupami)

•    Stężenia i wzmocnienia boczne

5. Dach

•    Wybór kształtu: czterospadowy, dwuspadowy, kopertowy, płaski

•    Montaż krokwi dachowych

•    Pokrycie dachu:

•    Deski + papa

•    Gont bitumiczny

•    Blachodachówka

•    Strzecha lub wiór osikowy (dekoracyjnie)

6. Podłoga (jeśli jest przewidziana)

•    Legary nośne ułożone na bloczkach lub stelażu

•    Deski tarasowe drewniane lub kompozytowe

•    Impregnacja i zabezpieczenie przed wilgocią

7. Ściany boczne (opcjonalne)

•    Ażurowe przegrody, kratki ozdobne, pełne deski

•    Montaż balustrad, jeśli potrzebne

•    Możliwość zabudowania jednej strony (np. od wiatru)

8. Wykończenie

- Malowanie/impregnacja całej konstrukcji

- Montaż oświetlenia, gniazdek (jeśli podciągnięto prąd)

- Dekoracje: zasłony, meble, donice, oświetlenie solarne

9. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – 1 usługa

- panele fotowoltaiczne o mocy 415W +/-20W – 4 sztuk

- konstrukcja na grunt panel x 4

- okablowanie

- montaż

- moduł baterii – 1 sztuka

- moduł zarządzający baterią

Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9:00 do 15:00 zgłaszając się do Zamawiającego,

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: MACIEJ ŁOJKO adres mailowy: kontakt@lesnabaszta.pl, tel.

+48 509 239 992 lub osoba przez nią wyznaczona w toku realizacji zadania.

Termin wykonania wszystkich prac do dnia 31.08.2026 r.